Procedimiento para el cálculo del indicador OEE para equipos de transporte de carga

Centro de Desarrollo de Gestión Empresarial

1 Oriente 1007 – Viña del Mar – Chile

Fono: (56) (32) 2688987 – Fax: (56) (32) 2684079

empresa@cgessa.com

Pamela Cuevas González

23/05/2012

Resumen

Este documento fue creado como complemento al de modificación del OEE para equipos de transporte de carga, con el objetivo de establecer el procedimiento de cálculo de este indicador y con ello facilitar su comprensión.

Contenido

Datos necesarios	3

Cálculo de Disponibilidad	4

Calculo de Rendimiento	4

Productividad por carga	4

Ganancia por velocidad	5

OEE	5

# Datos necesarios

Para cada equipo, los valores de entrada y que deben ser conocidos son:

TB: Horas base. Suma de las horas totales de los turnos de trabajo. En el caso de empresas que trabajen las 24 horas del día, y que el periodo de estudio sea un mes de 30 días las horas bases serán 24*30.

TDP: Horas totales de detenciones programadas del equipo, tanto  operacionales como de mantenimiento.

TDA: Horas totales de detenciones por avería del equipo, tanto  operacionales como de mantenimiento.

TDONP: Horas totales de detenciones operacionales no programadas del equipo.

Di: Distancia de la ruta i,  dónde i=1,2,3… n. Se consideran todas las rutas recorridas por el equipo con carga.

VN i: Velocidad nominal promedio a la que el camión debe movilizarse con carga en  cada ruta i. Dónde i=1,2,3… n.

CN: Carga nominal del equipo.

También es necesario tener una base de datos con todos los viajes realizados por el equipo con carga, el cual contenga los siguientes datos:

CR ij: Carga real transportada en cada ruta i en el viaje j. Dónde i=1,2,3… n y j=1,2,3… n.

VR ij: Velocidad real promedio a la que se transporta el camión en cada ruta i en el viaje j. Dónde i=1,2,3… n y j=1,2,3… n.

Todas las variables deben corresponder a un mismo periodo.

Procedimiento

Los pasos a seguir para el cálculo del indicador OEE  son los siguientes:

## Cálculo de Disponibilidad

Calcular la Disponibilidad (D) del periodo en estudio de la siguiente manera:

D=TB- TDP-TDA-TDONPTB- TDP

## Calculo de Rendimiento

Para el cálculo del rendimiento (R) se deben obtener los valores de la Productividad por carga y la Ganancia por velocidad.

Pero primero se requiere calcular algunas características nominales de cada ruta: El rendimiento nominal (RN i) o carga  que debe ser transportada por hora y el tiempo de demora por recorrer cada ruta si se realizar a velocidad nominal (  TN i).

RN i= CN* VN iDi

TN i= DiVN i

Dónde i=1,2,3… n.

### Productividad por carga

Calcular el tiempo ganado por diferencias de carga (TGC)

TGC=i=1nj=1nCR ij- CNRN i

Dónde

i=1,2,3… n, son las rutas

i=1,2,3… n, son los viajes

Si el valor resultante es negativo implica que existe perdida de tiempo por viajar con una carga menos a la nominal.

Calcular la productividad por carga  (PC):

PC=TO+TGCTO

Dónde  TO=TB- TDP-TDA-TDONP ,  es el tiempo operativo.

### Ganancia por velocidad

Calcular el tiempo ganado por diferencias de velocidad (TGV)

TGV=i=1nj=1nTN i- DiVR ij

Dónde

i=1,2,3… n, son las rutas

i=1,2,3… n, son los viajes

Al igual que en carga, si este valor es negativo, implica pérdida.

Calcular la ganancia por velocidad  (GV):

GV=TGVTO

Dónde  TO=TB- TDP-TDA-TDONP ,  es el tiempo operativo.

Finalmente, calcular el rendimiento

R= PC* GV

## OEE

Para terminar, calcular el indicador OEE

OEE=D*R